Σχόλια εταιρειών 1ης Διαβούλευσης για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»

(Αναλώσιμα υλικά αιμοδυναμικού τμήματος)

Περιεχόμενα

Όνομα: KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	1

Όνομα: ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜ & ΣΙΑ ΕΕ (MEDICAL MARKET)	2

Όνομα: SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.	4

Όνομα: KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 		Email: tenders@kalteq.gr 	Δημοσιεύθηκε:27-11-2025

Άρθρο: ΣΧΟΛΙΑ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» (Αναλώσιμα υλικά Αιμοδυναμικού τμήματος)

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της ανάρτησης της 1ης Διαβούλευσης με Μοναδικό Κωδικό 2025DIAB31654 και ημερομηνία δημοσίευσης 12/11/2025, η εταιρεία μας με σκοπό την διασφάλιση της ευρύτητας συμμετοχής στη επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία και της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού, σας προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω νέων ειδών.

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Κατασκευασμένη από κράμα Κοβαλτίου-Χρωμίου με βιοσυμβατό, πλήρως αποδομήσιμο Πολυμερές (PLLA), εκλύουσα φαρμακευτική ουσία Sirolimus, συγκέντρωσης 1.25 μg/ mm², με αντι-επαναστενωτική δράση.

Το 70% της φαρμακευτικής ουσίας να απελευθερώνεται στην βλάβη μετά από 30 ημέρες και η πλήρης απελευθέρωση του φαρμάκου στον περιβάλλοντα αρτηριακό ιστό να ολοκληρώνεται σε 120 μέρες.

Η ενδοπρόθεση διαθέτει σχεδιασμό 6 κελιών για τις διαμέτρους 2.25 – 2.50 mm, 8 κελιών για τις διαμέτρους 2.75 – 3.50 mm και 10 κελιών για τις διαμέτρους 4.00 – 4.50 mm για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης κατανομής κατά την έκπτυξη στα τοιχώματα του αγγείου.

Οι δοκίδες της ενδοπρόθεσης έχουν πάχος 71 μm, εξασφαλίζοντας έτσι και χαμηλό προφίλ για την εύκολη διέλευση σε ελικοειδείς ανατομίες/βλάβες, αλλά και την απαιτούμενη ακτινική δύναμη.

Διατίθεται στις ακόλουθες διαστάσεις:

Διάμετρος: 2.25 – 5.00 mm και Μήκος: 8.00 – 40.00 mm.

- ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ/ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Τεχνολογίας ταχείας εναλλαγής (RX), φέρων φαρμακευτική ουσία Πακλιταξέλη, συγκέντρωσης 3μg/ mm².

Διαθέτει ειδική τεχνολογία, με άμορφη τεχνική επικάλυψης και όχι κρυσταλλική επίστρωση πρώτης γενιάς, η οποία διασφαλίζει την συγκράτηση της φαρμακευτικής ουσίας επάνω στο μπαλόνι και την ελαχιστοποίηση της απώλειας της, κατά την προσπέλαση των αγγείων, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή βιοδιαθεσιμότητα Πακλιταξέλης στην στοχευμένη περιοχή της βλάβης.

Διαθέτει εκδοχο άλατος αμμωνίου για πλήρως ελεγχόμενη αποδέσμευση και απορρόφηση του φαρμάκου.

Καθετήρας κατασκευασμένος από Nylon, ωφέλιμο μήκος 140 cm.

Ακτινοσκιεροί δείκτες (markers) 2 από Πλατίνα και Ιρίδιο.

Rated Burst Pressure 16 Atm

Διατίθεται στις ακόλουθες διαστάσεις:

Διάμετρος: 1.50 – 4.00 mm και Μήκος: 15.00 – 40.00 mm.

- Καθετήρας Ενδοαγγειακής Λιθοτριψίας Στεφανιαίων Αγγείων

Ο καθετήρας/μπαλόνι είναι ένας ενδοαγγειακός καθετήρας λιθοτριψίας (Intravascular Lithotripsy – IVL) σχεδιασμένος για τη διάσπαση ενδοτοιχωματικών και μέσων αποτιτανώσεων σε στεφανιαίες αρτηρίες.

Ο καθετήρας χρησιμοποιεί υπερηχητικά κύματα πίεσης μέσω δύο ειδικών εκπομπών ακουστικού κρουστικού παλμού, οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι μέσα στο μπαλόνι, επιτρέποντας στοχευμένη και ασφαλή αγγειοπλαστική ακόμη και σε ισχυρά ασβεστοποιημένες βλάβες, δημιουργώντας ρωγμές και κονιορτοποιώντας το συσσωρευμένο ασβέστιο στα τοιχώματα των αρτηριών, με συχνότητα 1.5 παλμούς ανά δευτερόλεπτο.

Διαθέτει 120 παλμούς, ως μέγιστο αριθμό παλμών, και είναι συμβατός με οδηγό σύρμα 0.014’’.

Ο καθετήρας είναι εξαιρετικά ευέλικτος, με αποτέλεσμα να διαπερνά στενώσεις υψηλού βαθμού. Το ωφέλιμο μήκος του καθετήρα είναι 142 cm και έχει χαμηλό προφίλ 0.041’’.

Να είναι συμβατός με οδηγό καθετήρα 6F.

Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών:

Διάμετρος: 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00 mm και Μήκος: 12 – 15 mm.

Ο καθετήρας διατίθεται με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό, γεννήτρια και συνδετικό καλώδιο.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των προμηθειών υγειονομικού υλικού για τα νοσοκομεία επί εικοσαετίας και αποτελεί ηγέτιδα δύναμη σε πολλές κατηγορίες υλικών παρέχοντας ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα για τους ασθενείς των Ελληνικών Νοσοκομείων.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Μετά τιμής,

Για την εταιρεία KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.,

Διονυσία Αρναούτογλου

Product Manager CVS

Όνομα: ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜ & ΣΙΑ ΕΕ (MEDICAL MARKET) Email: info@medicalmarket.com.gr Δημοσιεύθηκε: 27-11-25

Άρθρο: Υποβολή σχολίων για την σύντ. τεχν. προδ. «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» (Αναλώσιμα υλικά αιμοδυναμικού τμήματος)

ΠΡΟΣ:

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Υλικών Αγγειοπλαστικής» – Προτάσεις για το είδος «Σετ Στεφανιογραφίας νέου τύπου»

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και με στόχο την ορθή εναρμόνιση με το ισχύον ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, καταθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις και προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές για το είδος «Σετ Στεφανιογραφίας νέου τύπου».

Κατηγορία προϊόντος

Το Σετ Στεφανιογραφίας νέου τύπου πρέπει υποχρεωτικά να είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν και να κατατάσσεται στην κατηγορία IIa, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR), διότι αποτελεί επεμβατικό προϊόν βραχείας χρήσης στο καρδιαγγειακό σύστημα, με επιμέρους στοιχεία που έρχονται σε άμεση επαφή με το κυκλοφορικό.

Η κατάταξη IIa αποτελεί νομική απαίτηση του Παραρτήματος VIII του MDR και διασφαλίζει την ορθή αξιολόγηση από κοινοποιημένο οργανισμό.

Προτείνεται η ρητή αναγραφή:

«Το προσφερόμενο Σετ Στεφανιογραφίας νέου τύπου να είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIa, σύμφωνα με τον MDR 2017/745.»

Προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές – Σετ Στεφανιογραφίας νέου τύπου IIa, μίας χρήσης.

Το σετ να είναι Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIa, αποστειρωμένο, μίας χρήσης, και να αποτελείται από:

1.	Διάφανο προστατευτικό κάλυμμα 56cm, στρόγγυλο με λάστιχο 1 τεμ.

2.	Διάφανο προστατευτικό κάλυμμα 91Χ104cm, τετράγωνο με λάστιχο 1 τεμ.

3.	Μπωλ στρόγγυλο  250ml, 1 τεμ.

4.	Μπωλ στρόγγυλο  500ml, 1 τεμ.

5.	Μπωλ νεφροειδές  700ml, 1 τεμ.

6.	Ειδικό σφουγγάρι με πλαστική λαβή 15cm, για  Betadine τύπου τολυπολαβίδας 1 τεμ.

7.	Σεντόνι DRAPE FEM/RADIAL 3PLY ακτινολογικού κρεβατιού με 4 οπές για μηριαία και κερκιδική προσπέλαση και με διαφάνεια κατά μήκος αμφοτερόπλευρα 330X220cm, 1 τεμ.

8.	Γάζες 10x10cm, 12ply 10 τεμ.

9.	Ιατρική μπλούζα μέγεθος: L ενισχυμένη και υποαλλεργική 1 τεμ.

10.	Ιατρική μπλούζα μέγεθος: XL ενισχυμένη και υποαλλεργική 1 τεμ.

11.	Πετσέτα χειρός 42,5X30,5cm 2 τεμ.

12.	PVC συνδετικό πίεσης 150cm, αρσενικό/θηλυκό 1 τεμ.

13.	PVC συνδετικό πίεσης 30cm, αρσενικό/θηλυκό 1 τεμ.

14.	Manifold (πολύβρυσο) 3 οδών δεξιόστροφο, με χειρολαβές, off, ( 600 PSI) rotating adapter 1 τεμ.

15.	Συσκευή ορού  με αεροθάλαμο  ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ 1 τεμ.

16.	Σύριγγα 2ml, luer slip 1 τεμ.

17.	Σύριγγα 10ml, luer slip 2 τεμ.

18.	Σύριγγα 20ml, luer slip 2 τεμ.

19.	Σύριγγα στεφανιογραφίας 12ml, (thumb ring, finger rings) με stopper και περιστρεφόμενο προσαρμογέα luer lock (τύπου Socorex) 1 τεμ.

20.	Βελόνα 16GX4cm  υποαλλεργική 1 τεμ.

21.	Χειρουργικό νυστέρι με διαθέσιμη λεπίδα No.11 και με πλαστική λαβή 13cm 1 τεμ.

22.	Βάση προσωρινής αποθήκευσης βελονών 1 τεμ.

23.	Λεκάνη 28Χ25Χ5cm, 1 τεμ.

24.	Κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού 195Χ150cm, (αδιάβροχο, ενισχυμένο, απορροφητικό), 1 τεμ

Προτεινόμενη τιμή τεμαχίου: 60,00 € (προ ΦΠΑ).

Παρακαλούμε όπως η επιτροπή αξιολόγησης λάβει υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις, ώστε οι τεχνικές προδιαγραφές να συμμορφώνονται με το MDR, να μην περιορίζουν αδικαιολόγητα τη συμμετοχή σε προμηθευτές και να εξασφαλίζουν την ορθή κατηγορία του προϊόντος.

Με εκτίμηση,

Για την εταιρεία

ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜ & ΣΙΑ ΕΕ (MEDICAL MARKET)

Γκορτσίλας Δημήτριος

Διαχειριστής

Νόμιμος εκπρόσωπος

Όνομα: SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.	Email: pavlina.georgiou@sofmedica.com Δημοσιεύθηκε: 27-11-2025

Άρθρο: Υποβολή σχολίων για την 1η ΔΔ σύντ. τεχν. προδ. «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» (Αναλώσιμα υλικά αιμοδυναμικού τμήματος)

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της πρόσκλησης του νοσοκομείου σας για τη διενέργεια 1ης δημόσιας διαβούλευσης σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Αναλώσιμα υλικά αιμοδυναμικού τμήματος)» με μοναδικό κωδικό 2025DIAB31654, θα θέλαμε να προτείνουμε όπως προβείτε στην προσθήκη των κατωτέρω τεχνικών προδιαγραφών:

Σελ. 6 (9ο είδος)

Καθετήρας Διάνοιξης Αγγείων με Τεχνολογία Ηχητικών Κρουστικών Παλμών.

Ο καθετήρας – μπαλόνι ενδοαγγειακής λιθοτριψίας θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Να προκαλεί μικρο-ρήγματα στο συσσωρευμένο ασβέστιο που βρίσκεται στα τοιχώματα των στεφανιαίων αρτηριών, επιτρέποντας τη βελτιωμένη διαστολή του αγγείου με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Να διατίθεται σε διαμέτρους μπαλονιού 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm και 4.0 mm με μήκος 12 mm (στεφανιαίες εφαρμογές).

Να έχει συνολικό μήκος καθετήρα 138 cm.

Να είναι συμβατός με θηκάρι 5F.

Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα βελτιστοποίησης ενέργειας (Optimized Overlap) στα 2 mm εντός του μπαλονιού, για στοχευμένη και ομοιόμορφη απελευθέρωση της ακουστικής ενέργειας.

Να συνοδεύεται από δημοσιευμένες κλινικές μελέτες.

Να διαθέτει σήμανση CE (CE Mark) σε ισχύ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Να διατίθεται με όλο τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό, δηλαδή γεννήτρια και συνδετικό καλώδιο πλήρως συμβατό με τον καθετήρα.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας την ανωτέρω πρότασή μας.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την εταιρεία

SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.

Παυλίνα Γεωργίου

Tenders Coordinator